温州第七人民医院气动物流维护方案

1、维护设备及服务内容

| 项目名称 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保内容 | 气动物流工作站设备维护服务 | 30 | 台 | / |
|  | 气动物流换向器设备维护服务 | 6 | 台 |  |
|  | 气动物流三向阀设备维护服务 | 2 | 套 |  |
|  | 气动物流配电柜维护服务 | 2 | 台 |  |
|  | 气动物流风机维护服务 | 2 | 台 |  |
|  | 传输瓶维护服务 | 60 | 个 |  |
|  | 传输管道维护服务（全院气动物流管道） | 1 | 套 |  |
|  | 中心控制器软件维护服务 | 1 | 套 |  |
| 维护设备名称 | 维护内容 |  |  |  |
| 工作站 | 主要工作： - 工作站整体完好，旋转正常、正常发送接收 - 主控板检查节点属性校正，功能检测 - 液晶屏检查显示完整，亮度适中 - 键盘检查所有按键感应灵敏 - 路由传感器检查信号感应灵敏 - 读卡器检查快速读取传输瓶IC卡 - 电机皮带检查无掉齿，平稳带动转子，无异响 |  |  |  |
| 换向器 | 主要工作： - 1、换向器板卡检查信号显示正常，节点属性存储正常 - 2、转子总成检查转子定位无偏移，传输瓶通过时安静、无异响 - 3、路由传感器检查信号感应灵敏 |  |  |  |
| 三向阀 | 主要工作： - 1、三向阀控制板检查信号显示正常，节点属性存储正常 - 2、转子总成检查转子定位无偏移，转子吹吸风时平稳切换，无异响 - 3、过滤网检查定期清理，无灰尘粘附 |  |  |  |
| 配电柜 | 主要工作： - 1、输入电压380V - 2、输出电压220V - 3、系统通电正常 - 4、风机保护器工作正常 |  |  |  |
| 风机 | - 风机是否能正常旋转 - 风机工作时无异常响动 - 风机固定螺丝是否松动 4、风机排气阀是否牢固 |  |  |  |
| 传输瓶 | 主要工作： - 1、传输瓶检查瓶盖灵活打开，瓶体完好，无破损 - 2、粘扣带检查粘扣带完好无破损、无脱胶 - 3、IC卡检查传输瓶两头均能快速读取，卡号与科室对应 |  |  |  |
| 中心控制器软件 | 主要工作： - 1、主控软件可以正常打开，工作 - 2、软件报警记录正常 - 3、软件详细记录正常 |  |  |  |
| 传输管道 | 主要工作： 1、管道无漏风情况 - 2、管道无脱开情况 |  |  |  |

- 日常维护内容

- 1）因计算机硬件故障带来的操作系统和物流软件重新安装、数据恢复工作。

- 2）因计算机中的操作系统的问题带来的操作系统和物流软件重新安装、数据恢复工作。

- 3）因计算机感染病毒带来的操作系统和物流软件重新安装、数据恢复工作。

- 4）及时向甲方提供乙方最新的物流软件版本。

- 5）每月认真做好设备运行报告、填写站点巡检记录表、故障记录表，每月底装订好交甲方气动物流系统管理人员。

- 6）每一个季度对整个物流系统进行全面检查，包含合同约定的所有设备、零部件的工作情况，并出具检测维护报告。

- 7）根据甲方的要求，对甲方新招聘的医护人员进行物流操作的培训。

- 8）乙方的维护工程师处理物流运行过程中出现的疑难问题。

- 9）乙方工程师在医院服务时，应自觉遵守甲方管理制度，爱护甲方设备设施，若有损坏，由甲方负责更换或维修。

- 10）物流系统维护所需的备件替代说明：

- 11）乙方指定专人负责甲方物流系统维护，公开维修电话，直接接受甲方报修、报检，并确保报修电话24小时畅通。

- 12）乙方必须保证待命时间7*24小时，30分钟内响应。通过远程网络技术对系统进行监控，如故障在现场不能及时解决的情况下，快速通过远程实现技术支持，保证及时快速响应及解决设备问题。通过远程网络无法解决的故障需在2小时内到达现场。；

- 13）甲方有权要求乙方更换不符合甲方工作要求的维保人员。

- 预算费用：5万元，配件费根据实际产生情况另外结算。

配件列表如下：

| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 单位 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三向换向器 | REV-160 | 台 |  |  |
| 2 | 上截止端 | UP-160 | 套 |  |  |
| 3 | 下截止端 | BU-160 | 套 |  |  |
| 4 | 三向阀 | REV-75 | 台 |  |  |
| 5 | 智能传输瓶 | 160*390 | 个 |  |  |
| 6 | 传输瓶缓冲塞 | 160*390 | 对 |  |  |
| 7 | 传输瓶封装袋 | 160*390 | 个 |  |  |
| 8 | 传输瓶试管袋 | 160*390 | 个 |  |  |
| 9 | 传输瓶挂架 | 160*390 | 个 |  |  |
| 10 | 回收装置 | 160 | 套 |  |  |
| 11 | 刹车装置 | 160 | 套 |  |  |
| 12 | 过滤器 | ∮75 | 套 |  |  |
| 13 | 缓冲管 | ∮75 | 个 |  |  |
| 14 | 压缩机保护器 | 160 | 台 |  |  |
| 15 | 中心控制器 | CCS | 台 |  |  |
| 16 | 总线控制卡线缆 | CAN-PC | 条 |  |  |
| 17 | 专用控制线 | CAB-5 | 米 |  |  |
| 18 | 电源控制箱（含配件） | PW-1 | 台 |  |  |
| 19 | 系统监控卡 | ST160A-01C-03 | 块 |  |  |
| 20 | 物流专用管道（直管或弯管） | U-PVC | 根 |  |  |
| 21 | 消毒瓶 | 160 | 只 |  |  |
| 22 | 电源适配器 | ST160C-04C-02 | 块 |  |  |
| 23 | 系统转换器 | REV-160 | 台 |  |  |
| 24 | 站箱主控板 | A型/B型/C型 | 块 |  |  |
| 25 | 液晶显示屏 | 5英寸 | 块 |  |  |
| 26 | 液晶灯管 | 5英寸 | 根 |  |  |
| 27 | 站箱键盘 | A型/B型/C型 | 个 |  |  |
| 28 | 站箱电源板 | A型/B型 | 块 |  |  |
| 29 | 换向器、三向阀电控板 | A型/C型 | 块 |  |  |
| 30 | 三向阀主控板 | 160 | 块 |  |  |
| 31 | 线束连接板 | C型 | 块 |  |  |
| 32 | 标准总线控制卡 | CAN-1(A/B) | 块 |  |  |
| 33 | 智能总线控制卡 | CAN-2(C) | 块 |  |  |
| 34 | 总线集线器 | 446747 | 块 |  |  |
| 35 | 传输瓶传感器 | 160 | 个 |  |  |
| 36 | 自动门精密直流减速器 | D59-2430L-（40-50RPM） | 台 |  |  |
| 37 | 主轴精密直流减速器 | D63-2460L-150（C型站） | 台 |  |  |
| 38 | 主轴精密直流减速器 | d63-2460L-45（三向阀，换向器，A型/B型站） | 台 |  |  |
| 39 | 读卡器 | K4 | 个 |  |  |
| 40 | 传输瓶IC卡 | 160 | 片 |  |  |
| 41 | 传输瓶密封环 | 160 | 条 |  |  |
| 42 | 传输瓶胶圈 | 160 | 个 |  |  |
| 43 | 传输瓶阻风圈 | 160 | 个 |  |  |
| 44 | 接瓶筐 | 160*390 | 个 |  |  |
| 45 | 接收垫（接收筐内配） | 160*390 | 个 |  |  |
| 46 | 高精度电位器 | 160 | 个 |  |  |
| 47 | 编码器 | C型 | 个 |  |  |
| 48 | 同步齿带 | 工作站、换向器 | 条 |  |  |
| 49 | 同步带轮 | 工作站A/B/C站 | 个 |  |  |
|  |  | 换向器 |  |  |  |
| 50 | 玻璃门 | 工作站A | 个 |  |  |
| 51 | 玻璃门磁碰 | 工作站A | 个 |  |  |
| 52 | 自动门总成 | C型 | 个 |  |  |
| 53 | 电磁铁 | 工作站B | 个 |  |  |
| 54 | 激光管 | 工作站B | 个 |  |  |
| 55 | 激光定位板 | 工作站B | 个 |  |  |
| 56 | 霍尔定位板 | 工作站B | 个 |  |  |
| 57 | 圆形密封圈 | 工作站A/B，换向器 | 个 |  |  |
| 58 | 椭圆形密封圈 | 工作站A/B | 只 |  |  |
| 59 | 密封圈 | 三向阀 | 个 |  |  |
| 60 | 弹性圈 | 通用 | 个 |  |  |
| 61 | 海绵接收垫 | 工作站A/C型 | 个 |  |  |
| 62 | 发送缓冲垫 | 工作站B | 个 |  |  |
| 63 | 传输瓶旋转盖 | 160 | 个 |  |  |
| 64 | 下固定板套装 | 160A | 套 |  |  |
| 65 | 电池20M | CR2032 | 块 |  |  |
| 66 | 空气压缩机 | GHBH | 台 |  |  |
| 67 | 换向器专用工具 | 160 | 个 |  |  |
| 68 | 专用手操器 | 160 | 台 |  |  |
| 69 | 传输瓶 | 110 | 个 |  |  |
| 70 | 万能手操器 | 160/110 | 台 |  |  |
| 71 | 光电传感器 | 110 | 个 |  |  |
| 72 | 单片机 | P89v51rd2 | 个 |  |  |
| 73 | 交流接触器 | LC1E3210 | 个 |  |  |
| 74 | 交流接触器 | LC1E1810 | 个 |  |  |
| 75 | 胶带 | 灰色PVC | 卷 |  |  |
| 76 | 变径 | 75、63 | 个 |  |  |
| 77 | 混合胶 | 哥俩好 | 盒 |  |  |