温州市第七人民医院

单一来源采购文件

项目名称： 气动物流系统维保

采购单位：温州市第七人民医院

一、招标内容

（一）招标单位：温州市第七人民医院

（二）项目名称：气动物流系统维保

（三）预算金额： 45000元

二、维保设备名称及维保内容

| 项目名称 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保内容 | 气动物流工作站设备维护服务 | 30 | 台 | / |
|  | 气动物流换向器设备维护服务 | 6 | 台 |  |
|  | 气动物流三向阀设备维护服务 | 2 | 套 |  |
|  | 气动物流配电柜维护服务 | 2 | 台 |  |
|  | 气动物流风机维护服务 | 2 | 台 |  |
|  | 传输瓶维护服务 | 60 | 个 |  |
|  | 传输管道维护服务（全院气动物流管道） | 1 | 套 |  |
|  | 中心控制器软件维护服务 | 1 | 套 |  |
| 维护设备名称 | 维护内容 |  |  |  |
| 工作站 | 主要工作： - 工作站整体完好，旋转正常、正常发送接收 - 主控板检查节点属性校正，功能检测 - 液晶屏检查显示完整，亮度适中 - 键盘检查所有按键感应灵敏 - 路由传感器检查信号感应灵敏 - 读卡器检查快速读取传输瓶IC卡 - 电机皮带检查无掉齿，平稳带动转子，无异响 |  |  |  |
| 换向器 | 主要工作： 1、换向器板卡检查信号显示正常，节点属性存储正常 2、转子总成检查转子定位无偏移，传输瓶通过时安静、无异响 3、路由传感器检查信号感应灵敏 |  |  |  |
| 三向阀 | 主要工作： 1、三向阀控制板检查信号显示正常，节点属性存储正常 2、转子总成检查转子定位无偏移，转子吹吸风时平稳切换，无异响 3、过滤网检查定期清理，无灰尘粘附 |  |  |  |
| 配电柜 | 主要工作： 1、输入电压380V 2、输出电压220V 3、系统通电正常 4、风机保护器工作正常 |  |  |  |
| 风机 | - 风机是否能正常旋转 - 风机工作时无异常响动 - 风机固定螺丝是否松动 4、风机排气阀是否牢固 |  |  |  |
| 传输瓶 | 主要工作： 1、传输瓶检查瓶盖灵活打开，瓶体完好，无破损 2、粘扣带检查粘扣带完好无破损、无脱胶 3、IC卡检查传输瓶两头均能快速读取，卡号与科室对应 |  |  |  |
| 中心控制器软件 | 主要工作： 1、主控软件可以正常打开，工作 2、软件报警记录正常 3、软件详细记录正常 |  |  |  |
| 传输管道 | 主要工作： 1、管道无漏风情况 2、管道无脱开情况 |  |  |  |

1）因计算机硬件故障带来的操作系统和物流软件重新安装、数据恢复工作。

2）因计算机中的操作系统的问题带来的操作系统和物流软件重新安装、数据恢复工作。

3）因计算机感染病毒带来的操作系统和物流软件重新安装、数据恢复工作。

4）随时向甲方提供乙方最新的物流软件版本（包括中心计算机、工作站、换向器、三向阀、电源控制器）。

5）每月填写好站点巡检记录表、故障记录表，月底交甲方气动物流系统管理人员。

6）每季度对整个物流系统进行全面检查，包含合同约定的所有设备、零部件的工作情况，并出具检测维护报告。对发现的小问题及时处理，较为严重的问题向医院提出解决方案并负责解决。

7）根据甲方的要求，对甲方新招聘的医护人员进行物流操作的培训。

8）处理物流运行过程中出现的疑难问题。

9）乙方工程师在医院服务时，应自觉遵守甲方管理制度，爱护甲方设备。若因乙方原因造成甲方设备设施损坏的，由乙方负责维修、更换或照价赔偿。

10）乙方指定专人负责甲方物流系统维护，公开维修电话，直接接受甲方报修、报检，并确保报修电话畅通。

11）乙方须保证待命时间7*24小时，白天30分钟内响应。乙方可通过远程网络技术对系统进行监控，实现技术支持，保证及时快速响应及解决设备问题。通过远程网络无法解决的故障需在2小时内到达现场。

12）甲方有权要求乙方更换不符合甲方工作要求的维保人员。

13）所需要备品备件按照销售价格向甲方及时提供。（备件清单见附件）

附件：

设备配件销售价格一览表

| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 单位 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.5KW 风机（国产） | 7.5KW | 台 |  |  |
| 2 | 万能手操器 | STM03 | 块 |  |  |
| 3 | 五项换向器 | ST160C-5D0A | 台 |  |  |
| 4 | 三向换向器 | ST160C-3D1B | 台 |  |  |
| 5 | 三向阀 | ST160C-3V0A | 台 |  |  |
| 6 | 截止端 | 上/下 | 套 |  |  |
| 7 | 回收站 | ST160 灰色 | 台 |  |  |
| 8 | 刹车装置 | ST160 灰色 | 台 |  |  |
| 9 | 过滤器 | ST-01-03-A1 | 台 |  |  |
| 10 | 波纹管 | ∮63 L=210mm 黑色 | 个 |  |  |
| 11 | 变径 | 75、63 | 个 |  |  |
| 12 | 综合控制电缆 | 2*1.5+2*0.5+1.0 | 米 |  |  |
| 13 | 配电柜 | CCS 160 系列 | 套 |  |  |
| 14 | 电源中继器 | STP02 | 台 |  |  |
| 15 | PVC 直管 | ∮160*3.3mm L=4000mm | 根 |  |  |
| 16 | PVC 弯管 | 白色 φ160*3.3mm R=1200mm | 根 |  |  |
| 17 | 消毒传输瓶 | ST160C 型（ST-03-02） | 个 |  |  |
| 18 | 传输瓶 | ST160 毛刷 | 个 |  | 含填充物 |
| 19 | ST160 粘扣带 | b=38（L=340mm 黑） | 条 |  | 传输瓶 |
| 20 | ST160 毛刷 | b=38（灰） | 条 |  | 传输瓶 |
| 21 | 传输瓶胶圈 | 老式 | 条 |  | 传输瓶 |
| 22 | 填充物-蓝海绵 | 160*390 | 对 |  | 传输瓶 |
| 23 | 填充物-布袋 | 160*390 | 个 |  | 传输瓶 |
| 24 | 填充物-试管夹 | 160*390 | 个 |  | 传输瓶 |
| 25 | 传输瓶挂架 | 可挂 2 个传输瓶 | 个 |  | 传输瓶 |
| 26 | 传输瓶 IC 卡 | 125KHZ-K4 | 对 |  | 传输瓶 |
| 27 | 传输瓶旋盖+座 | ST160 | 套 |  | 传输瓶 |
| 28 | 接瓶筐 | ST160B | 个 |  |  |
| 29 | 接收筐蓝布袋 | 蓝布袋+荞麦皮 | 个 |  | 接收筐 |
| 30 | 接收垫 | U 型带布袋 | 个 |  | 工作站 |
| 31 | 主控板（C 型） | TC160C-GZK-04(503750) | 块 |  | 工作站 |
| 32 | 换向器控制板/ 三向阀 | 512277-（C 型） | 块 |  | 换向器/三向阀 |
| 33 | 线束连接板 | TC160C-GLJ-02（409328） | 块 |  | 工作站 |
| 34 | CAN 总线控制卡 （智能） | TC-CAN-02 | 块 |  | 中心控制器 |
| 35 | 系统监控板 | TC-JK-01（245359） | 块 |  | 配电柜 |
| 36 | 电机综合保护器 | WPJ1-25/LG38-25A | 台 |  | 配电柜 |
| 37 | 液晶屏 | OCM320240-1 | 块 |  | 工作站 |
| 38 | 液晶背光灯管 | MSP-G320240DBCW-21N | 块 |  |  |
| 39 | 键盘 | C 型站 D706081 | 块 |  | 工作站 |
| 40 | CAN 集线器（直流） | STH01（446747） | 块 |  | 换向器 |
| 41 | 微型光电传感器线 | KJT-FJ12-ZNK-5V(5CM) | 条 |  | 工作站/换向器 |
| 42 | 路由传感器 | ST160-ROC | 根 |  | 工作站/换向器 |
| 43 | 读卡器 | TEM160C-DK-01 | 个 |  | 工作站 |
| 44 | 电机线-3961 | D63-2460L-45 | 根 |  | 老式工作站/老式 换向器 |
| 45 |  |  |  |  |  |
| 46 | 电机线-3961 | DC24V-60W-150RBM | 根 |  | 包药机传输机 |
| 47 | 电机线 | 直流电机： DC.73Q1.0/24V-300mm | 根 |  | 工作站/换向器 |
| 48 | 编码器线 | XH3806-2500BZ3/5-24V | 根 |  | 工作站/换向器/ 三向阀 |
| 49 | 同步带 | 375-5M-15 | 条 |  | 工作站 |
| 50 | 同步带 | 130MXL025 | 条 |  | 工作站编码器 |
| 51 | 同步带 | 890-5M-15AF | 条 |  | 换向器编码器 |
| 52 | 从动同步带轮 | 30-5M-15AF | 个 |  |  |
| 53 | 小皮带轮 | 16-5M-15AF | 个 |  |  |
| 54 | 小定位带轮 | 22MXL025BS-17 | 个 |  |  |
| 55 | 大定位带轮 | 60MXL025BF-17 | 个 |  |  |
| 56 | 自动门总成 | ST160-03C1-03A | 个 |  |  |
| 57 | 密封圈 | Φ84.4*75.2*5 | 个 |  |  |
| 58 | 密封圈 | Φ125.2*116 | 个 |  |  |
| 59 | 密封圈 | Φ184.7*170.7*5 | 个 |  | 工作站 |
| 60 | 大密封圈 | Φ199.7*185.7 | 个 |  |  |
| 61 | 设备密封圈 | ASN160 | 件 |  |  |
| 62 | 屏蔽双绞线 | RVSP2*0.75（黑色） | 米 |  |  |
| 63 | 零点开关缆 | TL160C-GZK-04-06 | 根 |  | 工作站 |
| 64 | 转子总成 | 圆板总成 | 套 |  | 工作站 |