温 州 市 第 七 人 民 医 院

比 选 文 件

项目名称：信息科国产化信创服务器采购项目

采购方式：公开比选

招 标 人：温州市第七人民医院

采购日期：二〇二四年十二月

- 招标公告

现对温州市第七人民医院 信息科国产化信创服务器采购项目 进行公开比选，我们诚恳地邀请有资质的单位参加投标，并请按比选文件的要求认真准备按时前来投标。

- 一、项目基本情况

- 项目名称： 信息科国产化信创服务器采购项目

- 预算金额： 99400元

- 比选内容：详细内容见比选内容及要求

投标人报价不得超过最高限价金额，否则当无效标处理。

- 二、申请人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）法定代表人授权书及身份证复印件、投标人代表有效身份证件原件及复印件、企业营业执照复印件（以上均需加盖公章）；（投标文件递交时提供）

2.投标供应商必须是在中华人民共和国境内注册的具有法人资格的机构或其它组织，具有从事本项目的经营范围、资质和能力；

3.本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包；

三．报名时间、地点及注意事项：

1．报名时间：2024年12月11日至2024年12月16日9:00时（上午：8:10-11:40；下午：1:00-4:30、双休日不接收）。

比选采购文件在线获取，不提供纸质版。

2．联系人：朱老师

联系电话：0577-89870153

四、投标文件递交截止时间：2024年12月16日9:00分整；

递交地点：温州市第七人民医院潘桥院区学士前路158号

五、开标时间：2024年12月16日9:00分整；

开标地点：温州市第七人民医院潘桥院区学士前路158号门诊楼4楼三号会议室

六、招标人：温州市第七人民医院

联系人： 朱老师

电话：  0577-89870153

监督电话：0577-56575113

温州市第七人民医院

2024年12月11日

- 招标内容及要求

- 招标内容

- （一）招标单位：温州市第七人民医院

- （二）项目名称：信息科国产化信创服务器采购项目

- （三）预算金额：99400元

- （四）采购要求：详见采购内容

- 采购内容

- 采购内容一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国产服务器 | 2 | 台 | 每台服务器支持CPU物理核数≥64核；内存≥128GB；存储空间SSD≥480G，SATA≥8TB；提供质保三年； |

- 技术参数要求

| 序号 | 项目分类 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机箱 | 2U式机架式服务器 |
| 2 | 处理器 | 实际配置2颗海光7000处理器，CPU物理核数≥64核； |
| 3 | 内存 | 实际配置内存≥128GB； 支持 32根 DDR4内存槽,最大内存容量4TB； 支持NV-DIMM技术； |
| 4 | 存储 | 实际配置存储SSD≥480G，SATA≥8TB； 前置支持最大12块3.5/2.5英寸硬盘或24块2,5英寸硬盘或25块2.5英寸硬盘； 内置支持最大4块3.5英寸硬盘(仅12盘位进行支持)； 后置支持最大4块3.5/2.5英寸硬盘+2块2.5寸硬盘或2块3.5/2.5英寸硬盘和4块2.5英寸硬盘，最大支持4块NVME； 12盘位机型、24盘位机型最大支持16块NVME硬盘，25盘位机型最大支持8块NVME硬盘 |
| 5 | M.2 | 板载支持2个SATA M,2 SSD(支持独立硬RAID0/1),其中1个支持PCle SSD |
| 6 | PCIe | 支持10个PCle标准插槽 .2组3*全高PCle Riser Card,可分别替换2*3.5/2.5英寸硬盘模组 2组2*半高PCle RiserCard,可分别替换2*2.5英寸硬盘模组 支持4个双宽GPU |
| 7 | 存储控制器 | 支持1块定制RAID扣卡或RAID标卡,支持RAID0、1、10、5、50、6、60等， 支持RAID配置记忆功能,超级电容保护 |
| 8 | 网络 | 网络 板载2个千兆以太网口，支持NC-SI 1个千兆管理专用以太网口 1个OCP3.0扩展网卡，支持NC-SI |
| 9 | 风扇 | 配置冗余热插拔风扇，支持N+1冗余； |
| 10 | 电源 | 配置≥2个800W热插拔冗余电源模块； |
| 11 | 安全 | 支持TPM/TCM安全模块； |
| 12 | 故障诊断 | 主机前面板提供故障诊断功能，具有对系统/内存/电源/风扇/温度/网络/硬盘等关键部件的故障诊断报警功能；能够分别提示硬盘故障、系统运行故障、风扇及温度故障、网络故障、内存故障和电源故障； |
| 13 | I/O | 前置:1个USB3.0+1个USB2.0,1个VGA接口； 后置:2个USB3.0,1个VGA接口，1个BMC串口，1个管理网口； UID指示灯及其按键(前、后各1个) |
| 14 | 认证标准 | 产品通过国家3C标准； 产品通过国家节能标准； 产品通过国家环境认证； 产品通过MTBF20W小时标准； |
| 15 | 服务要求 | 供应商配合完成信息系统运行所需软硬件环境初始化配置、包含服务器虚拟化、国产操作系统、国产数据库 |
| 16 | 售后服务 | 提供3年硬件维保和软件调试服务 |

- 三、投标文件组成

- （1）技术标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 附件一 |
| 2 | 资格证明文件 |  |
| 2.1 | 法定代表人授权书 | 附件二 |
| 2.2 | 有效营业执照 |  |
| 2.3 | 相关资质的证明材料（如有） |  |
| 2.4 | 投标人参加本项目比选前三年内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人（查询时间以发布招标公告之后查询结果为准，并将查询结果“截图”加盖公章附在投标文件中） |  |
| 3 | 投标人认为需要提供的其他技术资料 |  |

四、评审方式

提供服务器满足采购参数要求且投标报价最低的供应商为中标人，所报价格应包含税金、运输、安装调试等各项应有费用。

附件一

#### 投标函

致：温州市第七人民医院

根据贵方为          项目的投标邀请，我方      　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

（—）按“招标内容及要求”要求编制的投标文件技术标【正本一份，副本三份】；

（二）按“招标内容及要求”要求编制的投标文件商务标【正本一份，副本三份】

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起120天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（四）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（六）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人名称（公章）

投标人代表

日   期

附件二：

法定代表人授权书

温州市第七人民医院：

（投标人全称）法定代表人          （法定代表人姓名），身份证号：            授权         （全权代表姓名），身份证号：        为全权代表，参加贵单位组织的（                    项目名称）的比选采购活动，全权代表我方处理比选采购活动中的一切事宜。

法定代表人(签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日   期：

法定代表人身份证复印件或扫描件（正反面）：

授权代表身份证复印件或扫描件（正反面）：

附件三：

投标报价单

项目名称：                             （价格单位：人民币元）

| 序号 | 项目内容 | 品牌、型号、规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 合计金额： |  |  |  |  |
|  |  | 合计投标报价（大写）： 元人民币 |  |  |  |  |

说明：项目报价为完成该项目所需全部物品（包括所有安装配件）、货物的运输、安装、调试、相关税金，以及服务等全部费用，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标报价。

投标商全称（公章）：

日期：